Технические требования к предоставляемым файлам при печати на готовом конверте:

Файл должен быть подготовлен в программах (Illustrator, Corel Draw и др. графических программах).

Предоставляемый заказчиком файл должен быть размещен на листе в формате конверта:

| Обозначение конверта | Размеры конверта, мм |
| --- | --- |
| СД (К 6) | 125х125 |
| С 6 | 114х162 |
| Е 65 | 110х220 |
| С 65 | 114х229 |
| 142х215 | 142х215 |
| С 5 , С5 П | 162х229 |
| С 4 , С 4 П | 229х324 |
| В5 П | 250х176 |
| В 4 П | 353х250 |

При наличии рисунков «навылет» изображение должно выходить за формат на 2÷ 3 мм .

Все значимые элементы дизайна должны располагаться от края конверта min на 3 мм.

При наличии окна на конверте изображение должно отступать от выреза окна min на 3-4 мм.

Для получения более качественной печати рекомендуем логотипы и текстовую   информацию предоставлять в векторном виде.

Шрифты должны быть переведены в кривые.

Количество сепараций в файле должно соответствовать заявленной красочности

Не должно быть иллюстраций с разрешением менее 100 dpi .

Линиатура растра для печати на офсетной бумаге 130-150 lpi.

Минимальная растровая точка: - 5 % каждой краски

При печати более чем в 2-е краски на макете элементы 3-ей и 4-ой красок не должны соприкасаться с элементами 1-ой и 2-ой красок, т.е. располагаться на расстоянии 3 – 4 мм друг от друга, в противном случае возможно не совмещение до 1,5 мм. При печати в 2-е перекрещивающиеся краски необходимо задать трэппинг.

Наиболее удобное с технологической и эстетической точки зрения размещение  логотипа в левом верхнем углу.

| Обозначение конверта | Расстояние от края конверта, мм |
| --- | --- |
| СД (К 6) | 10 и 10 |
| С 6 | 10 и 10 |
| Е 65 | 10 и 10 |
| С 65 | 10 и 15 |
| 142х215 | 15 и 15 |
| С 5 , С5 П | 15 и 15 |
| С 4 , С 4 П | 20 и 25 |
| В5 П | 15 и 20 |
| В 4 П | 20 и 25 |